协调控制器

易事特EAPMS-DM600协调控制器，采用DSP+ARM+FPGA的高性能硬件平台，能够主动快速感知电网运行状态，具备一次调频、动态无功调压、惯量支撑等功能，实现对电网频率和电压的主动支撑，增强电网的稳定性。

EAPMS-DM600 Coordination Controller

Powered by a high-performance DSP+ARM+FPGA platform, it quickly senses grid conditions and provides primary frequency control, dynamic reactive voltage regulation, and inertia support to actively stabilize grid frequency and voltage.

产品特点

高速GOOSE组网

- 支持GOOSE组网，实现快速通讯，通讯延时2ms

微秒级测量控制技术

- 电网频率采样、计算周期10ms一次

- 调频动作时间20ms

强大的协调控制能力

- 单装置最大支持128台PCS

- 具备智能SOC均衡算法

- 源网荷储全面协同控制

Product Features

High-Speed GOOSE Networking

- Supports GOOSE networking for high-speed communication with latency ≤ 2 ms

Microsecond-Level Measurement & Control

- Grid frequency sampling & calculation cycle: 10 ms

- Frequency regulation response time: 20 ms

Powerful Coordinated Control

- Single unit supports up to 128 PCS

- Integrated intelligent SOC balancing algorithm

- Full coordinated control of source, grid, load and storage

技术参数

| 产品型号 EAPMS-DM600 |  |
| --- | --- |
| 系统规格 |  |
| 电压/电流采样 | 6个并网点 |
| 开关量输入 | 16路 |
| 开关量输出 | 8路 |
| 直流量输入 | 8路 |
| 可接入PCS数量 | 128台 |
| 显示 | 7寸触摸彩色液晶屏 |
| 防护等级 | IP20 |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 480×300×177(mm) |
| 性能参数 |  |
| 一次调频动作时间 | ≤20ms |
| 电流/电压误差 | ≤0.2%(0.2级) |
| 功率/电度误差 | ≤0.5%(0.5级) |
| 频率测量误差 | ≤0.001Hz |
| 通讯参数 |  |
| 通讯接口 | RS485(4路),网口(4路), USB(2.0)1路 |
| 通讯协议 | IEC61850 MMS、GOOSE、 MODBUS_RTU等 |

Technical Specifications

| Product Model EAPMS-DM600 |  |
| --- | --- |
| System Specifications |  |
| Voltage/Current Sampling | 6 Grid-Connection Points |
| Digital Input (DI) | 16 Channels |
| Digital Output (DO) | 8 Channels |
| DC Input | 8 Channels |
| Number of Connectable PCS | 128 Units |
| Display | 7-inch Touch Color LCD Screen |
| IP Rating | IP20 |
| Dimensions (W×D×H) | 480×300×177(mm) |
| Performance Parameters |  |
| Primary Frequency Modulation Action Time | ≤20ms |
| Current/Voltage Error | ≤0.2%(Class 0.2) |
| Power/Energy Error | ≤0.5%(Class 0.2) |
| Frequency Measurement Error | ≤0.001Hz |
| Communication Parameters |  |
| Communication Interface | RS485 (4 channels), Ethernet port (4 channels), USB 2.0 (1 channel) |
| Communication Protocol | IEC61850 MMS, GOOSE, MODBUS_RTU, etc. |